全国中等职业学校学生管理信息系统

部署实施技术要求

一、概述

全国中职学生系统省级系统物理安装部署在省级教育数据中心，部署实施技术要求包括硬件配置需求、软件环境要求、网络环境要求等。

本文适用于全国中职学生系统的安装部署人员使用。

二、系统运行环境

（一）数据库服务器

全国中职学生系统的安全性、稳定性和可扩充性是系统能够正常运行的关键。因此，在数据库服务器的应用方式上建议采用双机集群处理方式，完成对系统的业务处理以及数据存储；同时考虑到系统的故障恢复，建议系统配置预留一定的冗余空间，当数据库服务器中某一台发生故障时，另一台数据库服务器能够顺利进行工作接管。

（二）应用服务器

应用服务器采用虚拟化服务器，集群方式部署，提供高并发访问能力。在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。

（三）报表服务器

报表服务器采用虚拟化服务器，双机配置，提供报表定制、生成等服务器，当一台发生故障时另一台能够顺利接管，在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。

（四）传输服务器

传输服务器采用虚拟化服务器，双机配置，负责中央级与省级之间的数据传送服务；当一台发生故障时另一台能够顺利接管，在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。

（五）FTP服务器

FTP服务器采用虚拟化服务器，双机配置，提供文件访问服务。

（六）Apache服务器

Apache服务器采用虚拟化服务器，双机配置，提供负载均衡服务，当一台发生故障时另一台能够顺利接管，在系统压力增加的情况下，可以通过服务器横向扩展来满足需求。

注：若部署省份有硬件环境支撑系统的负载均衡，则不需要准备Apache服务器。

（七）存储方式

1.用于Oracle RAC的共享存储

Oracle RAC基于共享存储，数据文件全部存储在共享存储上；

2.用于虚拟化服务器的存储

为了启用vSphere的故障切换功能，存储空间应进行资源池化，虚拟化服务器使用在存储资源池中的存储空间；

（八）备份策略

系统在线保存不少于25年历史数据。

三、硬件配置需求

（一）设备配置要求

| 序号 | 名称 | 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 物理机 | 2 |  |
| 2 | 应用服务器 | 虚拟机 | 4 |  |
| 3 | 报表服务器 | 虚拟机 | 2 |  |
| 4 | 传输服务器 | 虚拟机 | 2 |  |
| 5 | FTP服务器 | 虚拟机 | 2 |  |
| 6 | Apache服务器 | 虚拟机 | 2 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | / | 1 |  |
| 8 | SAN交换机 | / | 2 | SAN交换机8口激活 |
| 9 | 网络交换机 | / | 2 | 24口三层千兆交换机 |
| 10 | 防火墙 | / | 2 | 3端口千兆防火墙，HA功能 |
| 11 | 接入CerNET网络 |  |  |  |
| 12 | 除CerNET外双链路接入 |  |  |  |

（二）建议省份规模划分

由于各地中职学生规模差别很大，为适应不同规模的需求，本文根据在校生规模将各省划分为4类：超大规模省份、大规模省份、中规模省份、小规模省份，各省建议划分如下表所示。

表1 建议的各省规模划分

| 类别 | 省份 |
| --- | --- |
| 超大规模省份 | 广东 |
|  | 四川 |
|  | 山东 |
|  | 江苏 |
|  | 湖南 |
|  | 河南 |
| 大规模省份 | 江西 |
|  | 福建 |
|  | 安徽 |
|  | 湖北 |
|  | 广西 |
|  | 河北 |
|  | 重庆 |
|  | 浙江 |
|  | 贵州 |
|  | 陕西 |
| 中规模省份 | 山西 |
|  | 甘肃 |
|  | 内蒙古 |
|  | 新疆 |
|  | 黑龙江 |
|  | 吉林 |
| 小规模省份 | 海南 |
|  | 北京 |
|  | 上海 |
|  | 天津 |
|  | 宁夏 |
|  | 青海 |
|  | 建设兵团 |
|  | 西藏 |

注：以上省份不包括目前已部署的辽宁、云南。

（三）超大规模省份硬件配置需求

表2 超大规模省份硬件配置需求

| 序号 | 名称 | 详细配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2颗8核CPU，频率≥2.8G，64GB内存，2*450GB15000rps硬盘，2块磁盘阵列卡，冗余电源，两块千兆网卡，Linux，双机软件 |  |
| 2 | 应用服务器 | 8CPU，16GB内存 | 300GB硬盘容量，2虚拟IO，2虚拟网卡，Linux （虚拟化服务器） |
| 3 | 报表服务器 | 16CPU，32GB内存 |  |
| 4 | 传输服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 5 | FTP服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 6 | Apache服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 可用容量1.6TB |  |
| 8 | 防火墙 | >=400 Mbps，并发会话数>=10万 |  |
| 9 | 接入CerNET网络带宽需求 | 要求网络带宽≥120Mbps |  |
| 10 | 除CerNET外双链路接入 | 网络带宽需考虑峰值需求和平时需求 |  |

（四）大规模省份硬件配置需求

表3 大规模省份硬件配置需求

| 序号 | 名称 | 详细配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2颗8核CPU，频率≥2.8G，64GB内存，2*450GB15000rps硬盘，2块磁盘阵列卡，冗余电源，两块千兆网卡，Linux，双机软件 |  |
| 2 | 应用服务器 | 8CPU，16GB内存 | 300GB硬盘容量，2虚拟IO，2虚拟网卡，Linux （虚拟化服务器） |
| 3 | 报表服务器 | 16CPU，32GB内存 |  |
| 4 | 传输服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 5 | FTP服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 6 | Apache服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 可用容量0.9TB |  |
| 8 | 防火墙 | >=200 Mbps，并发会话数>=10万 |  |
| 9 | 接入CerNET网络带宽需求 | 要求网络带宽≥60Mbps |  |
| 10 | 除CerNET外双链路接入 | 网络带宽需考虑峰值需求和平时需求 |  |

（五）中规模省份硬件配置需求

表 4 中规模省份硬件配置需求

| 序号 | 名称 | 详细配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2颗6核CPU，频率≥2.0G，64GB内存，2*300GB15000rps硬盘，2块磁盘阵列卡，冗余电源，两块千兆网卡，Linux，双机软件 |  |
| 2 | 应用服务器 | 8CPU，16GB内存 | 300GB硬盘容量，2虚拟IO，2虚拟网卡，Linux （虚拟化服务器） |
| 3 | 报表服务器 | 8CPU，32GB内存 |  |
| 4 | 传输服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 5 | FTP服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 6 | Apache服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 可用容量550GB |  |
| 8 | 防火墙 | >=100 Mbps，并发会话数>=5万 |  |
| 9 | 接入CerNET网络带宽需求 | 要求网络带宽≥30Mbps |  |
| 10 | 除CerNET外双链路接入 | 网络带宽需考虑峰值需求和平时需求 |  |

（六）小规模省份硬件配置需求

表 5 小规模省份硬件配置需求

| 序号 | 名称 | 详细配置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库服务器 | 2颗6核CPU，频率≥2.0G，64GB内存，2*300GB15000rps硬盘，2块磁盘阵列卡，冗余电源，两块千兆网卡，Linux，双机软件 |  |
| 2 | 应用服务器 | 4CPU，16GB内存 | 300GB硬盘容量，2虚拟IO，2虚拟网卡，Linux （虚拟化服务器） |
| 3 | 报表服务器 | 8CPU，32GB内存 |  |
| 4 | 传输服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 5 | FTP服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 6 | Apache服务器 | 4CPU，16GB内存 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 可用容量300GB |  |
| 8 | 防火墙 | >=100 Mbps，并发会话数>=2万 |  |
| 9 | 接入CerNET网络带宽需求 | 要求网络带宽≥15Mbps |  |
| 10 | 除CerNET外双链路接入 | 网络带宽需考虑峰值需求和平时需求 |  |

四、软件环境要求

（一）虚拟化软件

安装介质：vSphere withOperations Management（vSphere），VMware vCenter™ Server。

（二）操作系统

## 操作系统需要两种，一种是Windows Server 2008 R2企业版（64位）用于跳板机，另一种是Red Flag Asianux Server 4（64位）用于数据库服务器和其他虚拟化服务器

## 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

## 装介质机的共享现存储以磁盘阵列来实现。其余服务器的共享0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000。

（三）数据库软件

1.安装介质

Oracle Database Enterprise Edition 11.2.3.0（或以上版本）64位；

2.表空间

数据表空间：ZZXS，临时表空间：ZZXS_temp；

3.字符集

由于数据中存在大量中文，所以采用AL32UTF8字符集。

（四）应用服务器软件

1.安装介质

WebLogic Enterprise Edition 11g (10.3.3或以上) 64位；

2. JDK

采用JDK6.0，小版本号至少26以上；

3.域

$WLS_HOME/ user_projects/domains/ZZXS_domain。

（五）报表软件

安装介质Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 11g （64位）。

（六）负载均衡软件

安装介质Apache HTTP Server 2.2.25

五、IP地址

总计需要至少19个IP地址，其中公网IP地址3个，内网IP地址16个。具体信息如下表：

表6  IP地址要求

| 服务器 | 描述 |
| --- | --- |
| 跳板机 | 公网IP1个，内网IP1个，需要同时连接公网和内网。 |
| dataServer1 | 内网IP2个，Oracle RAC需要至少2个IP |
| dataServer2 | 内网IP2个，Oracle RAC需要至少2个IP |
| SCAN | 内网IP1个，Oracle RAC的SCAN需要1个IP |
| webServer1 | 内网IP1个 |
| webServer2 | 内网IP1个 |
| httpServer1 | 公网IP1个，内网IP1个，需要同时连接公网和内网。 |
| httpServer2 | 公网IP1个，内网IP1个，需要同时连接公网和内网。 |
| fileServer1 | 内网IP1个 |
| fileServer2 | 内网IP1个 |
| ftpServer1 | 内网IP1个 |
| ftpServer2 | 内网IP1个 |
| bieeServer1 | 内网IP1个 |
| bieeServer2 | 内网IP1个 |

六、系统部署步骤

（一）在服务器上安装vSphere withOperations Management（vSphere）（负责单位：省信息中心）；

（二）导入系统的OVF模板（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）；

（三）编辑虚拟机设置，添加共享存储（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）；

（四）启动虚拟机，修改虚拟机IP（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）；

（五）安装Oracle RAC，导入数据文件（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）；

（六）配置BIEE集群，部署应用程序（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）；

（七）配置Weblogic集群，部署应用程序，配置负载均衡服务器（负责单位：系统开发厂商，配合单位：省信息中心）。